ПРОЕКТ

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване, наричани за краткост „обекти” на територията на общината.

- Правилата и нормите по чл. 1 се прилагат за всички обекти независимо от вида на собственост.

- Държавните органи, юридическите лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите лица) са длъжни да спазват изискванията на тази наредба.

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

- Държавните органи, юридическите лица и гражданите носят отговорност за:

- създаване на организация за осигуряване на ПБ в обектите и спазване на изискванията на тази наредба;

- незабавно уведомяване на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) при затваряне на отделни участъци от пътищата за противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени станции, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване;

- разработване на планове за осигуряване на ПБ при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност;

- поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към всички обекти и водоизточници;

- поддържане в изправно състояние на пожарните хидранти и водоеми и подготовката им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;

- незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, които може да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др.;

- поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност;

- поддържане в изправно състояние на осигурените пасивни и активни мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаро-безопасната експлоатация на обекта през целия експлоатационен срок, в т.ч. своевременно предприемане на мерки за отстраняване на всяка неизправност или повреда;

- (1) Всеки работещ на обект е длъжен:

- да провери и да остави в края на работното време в пожаро-безопасно състояние работното си място, апаратите, машините, съоръженията и др., което се удостоверява по ред, определен от собственика или ръководителя на обекта;

- да спазва правилата за ПБ и да може да работи с пожаро-техническите средства за гасене на пожари и с пожарните кранове;

- да познава пожарната и експлозивната опасност на работните места в обекта, както и начините за предотвратяване, намаляване и ограничаване на опасностите и рисковете, свързани с работното оборудване, машините, съоръженията и технологичните процеси, използваните материали, пътни маршрути, опасни зони и др.

    - Лицата, които извършват почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди и съоръжения, са отговорни за тяхната пожаро-безопасна експлоатация.

Глава трета

ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Раздел I

Общи изисквания

- Обектите се поддържат в техническото състояние, при което са въведени в експлоатация и в съответствие с изискванията на тази наредба.

- Обектите се оборудват с пожаро-технически средства, видът и количеството, на които се определят съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Наредба № Iз-1971).

Раздел II

Изисквания към свободната дворна площ

- (1) Свободната дворна площ на обектите и общинските територии се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.

(2) Горимите отпадъци, както и остатъчните продукти от печките с твърдо гориво се събират на определени пожаро-обезопасени места.

- (1) Пътищата за противопожарни цели се поддържат така, че да бъде осигурен безпрепятствен достъп до обектите и водоизточниците.

(2) Преди затваряне на отделни участъци от пътищата по ал. 1, при което се затруднява преминаването на пожарни автомобили, незабавно се уведомява РСПБЗН.

- (1) Външното водоснабдяване за пожарогасене се поддържа в изправно състояние.

(2) Отговорност за поддържането носи:

- ръководителят на обекта, за територията на съответния обект;

- Ръководителят на район Хайредин към „В и К” ООД, гр.Враца, за уличната мрежа на територията на общината.

(3) Преди настъпване на зимния период пожарните хидранти, откритите водоеми и др. се подготвят за експлоатация при отрицателни температури, за което се съставя протокол.

(4) Пожарните хидранти и водоемите (водоизточници и резервоари) се обозначават в съответствие с приложение № 5 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (Наредба № 8121з-647).

.

- По време на експлоатация на обектите не се разрешава:

- Свободната дворна площ да се използва не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;

- Да се складират материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, както и да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски обслужващи дейности на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се съгласно Наредба № Iз-1971;

- Спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене;

- Изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.

- Почистване на сухи тревни площи и растителност чрез опожаряването им;

Раздел III

Изисквания при експлоатацията на сградите, помещенията, съоръженията

- (1) Входовете на помещенията в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 (производствени и складови) се обозначават със знаци, указващи категорията по пожарна опасност, съгласно приложение № 6 от Наредба № 8121з-647.

(2) На обектите по ал. 1 входовете на местата от групи „Повишена пожарна опасност” и „Експлозивна опасност” (съгласно глава дванадесета от Наредба № Iз-1971) се обозначават със знаци, съгласно приложение № 6 отНаредба № 8121з-647.

- При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи на обектите (за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ), свързани с преминаване през пожарозащитните прегради на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации, в местата на преминаването им преградите се уплътняват с негорими материали, без да се намалява огнеустойчивостта им.

- Входовете за подпокривните пространства на сградите с покриви, изпълнени от горими строителни продукти, се държат заключени, когато в тях не пребивават хора.

- При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ, в обектите се влагат продукти, съответстващи на изискванията по чл. 5 и 6 от Наредба № Iз-1971.

- В сградите и помещенията не се разрешава:

- складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от горими строителни продукти;

- използване и съхраняване на пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен, с изключение на случаите по чл. 97, ал. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г.

- използване и съхраняване на ЛЗТ, ГТ и ГГ в количества, по-големи от допустимите, съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г.;

- оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);

- възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните пожарни кранове;

- нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им;

- При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите, се разработват и представят в РСПБЗН Козлодуй планове за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Iз-1971.

- (1) По време на експлоатация не се разрешава:

- използване на сградите и помещенията не по предназначение, в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;

- заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация от обекти в работно време и в извънработно време, когато в тях пребивават хора, с изключение на затвори, психиатрични заведения и др. под.;

- поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища под нормативно изискващата се или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;

- поставяне на горими материали по пътищата за евакуация.

- Допуска се изискванията по ал. 1, т. 2 да не се изпълняват, ако е налице най-малко едно от следните условия:

- заключените врати се освобождават от сигнал на автоматична ПИС, като в непосредствена близост отвътре до вратата се разполага ръчен пожароизвестител;

- осигурено е автоматично отключване (разблокиране) на вратата при отпадане на електрическото захранване, както и при натискане на бутон, разположен в непосредствена близост отвътре до вратата.

- Изискванията по ал. 1, т. 3 не се отнасят за вратите, чиито крила в отворено положение стесняват пътя за евакуация.

Раздел IV

Изисквания при поддръжката на техническите инсталации (eлектрически, отоплителни и вентилационни инсталации)

- Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които може да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, се отстраняват незабавно.

- След приключване на работния ден захранването на електрическите вериги, с изключение на това предвидено за захранване на консуматори с непрекъснат режим на работа, се изключва.

- При експлоатацията на обектите, при извършването на текущи ремонти и при поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

- използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла;

- съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически средства върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели, в помещенията на главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 m, от главни и разпределителни електрически табла;

- нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения;

- използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните (пожаробезопасни) за тази цел места;

- (1) Преди настъпване на есенно-зимния период, отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.

- Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за ПБ.

- Комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни, се осигуряват с негорими мастни филтри (мазниноуловители), които се почистват периодично съгласно инструкциите на производителите.

- Извършените мероприятия за осигуряване на ПБ на отоплителните уреди и съоръжения по ал. 1 – 3 се удостоверяват с протокол, с изключение на обектите от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4. (еднофамилни и многофамилни жилищни сгради).

- (1) При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

- използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

- употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване;

- сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;

- използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи;

- принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи;

- повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;

- оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

- разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m, от конструктивни елементи, стенни покрития и тавани, изпълнени от горими материали.

- Разрешава се поставянето на локални отоплителни уреди на твърдо гориво върху горими подови покрития, при наличието на подложка под тях, изпълнена от негорими продукти, която да излиза най-малко 0,5 m пред уреда и по 0,25 m от останалите му страни.

Раздел V

Изисквания при експлоатацията на преместваеми обекти с гъвкаво покритие

- За осигуряване на ПБ при всеки конкретен случай на експлоатация на преместваемите обекти с гъвкаво покритие с обща численост на пребиваващите в тях повече от 50 души се уведомява РСПБЗН Козлодуй

- За осигуряване на достъпа на пожарни автомобили до преместваеми обекти с гъвкаво покритие се осигуряват и поддържат свободни пътища и проходи за противопожарни цели, съгласно раздел I от глава шеста на Наредба № Iз-1971

- Преместваемите обекти с гъвкаво покритие трябва да имат най-малко два разсредоточени евакуационни изхода с широчина не по-малка от широчината на пътеките (проходите), водещи към тях, но не по-малко от 0,9 m.

- Кошчетата за отпадъци трябва да са изработени от негорими материали и да имат затварящи се капаци.

- Прожекторите в преместваемите обекти с гъвкаво покритие се разполагат на разстояние най-малко 1,5 m от завеси, драперии, декори и горими материали.

- В надувните обекти с гъвкаво покритие не се разрешава употребата на:

- уреди с открити пламъци, нажежени части или които изхвърлят нажежени частици;

- уреди, захранвани от ЛЗТ, ГТ и ГГ.

Раздел VI

Изисквания при извършване на дейности в земеделските земи

- Дейностите включват засяването на житните култури, прибирането, транспортирането, обработката, съхранението и складирането на зърно и груби фуражи.

- Изискванията са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.

- Всички държавни органи и неправителствени организации, собственици и ползватели на земеделски земи са длъжни да оказват съдействие на органите за ПБЗН при осъществяване на контрола по опазване на житните култури, зърното и фуражите от пожари.

- Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

- Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

- Физическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

- В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:

- паленето на стърнища и други растителни остатъци;

- използването на открити огнеизточници.

- Земеделската техника, участваща в жътвената кампания, се почиства ежедневно след приключване на работа от наслоен прах, горими растителни остатъци и масло.

Глава четвърта

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

- Наказва се с глоба от 50 до 1000, лице, което не изпълни или изпълни лошо или несвоевременно възложените му задължения и отговорности по тази наредба.

- (1) Установяването на нарушенията по тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

- Актовете за установяване на нарушения по тази наредба се съставят от:

- Служителите на РСПБЗН Козлодуй;

- Служители от общинска администрация, определени със заповед на кмета на община Козлодуй.

- Наказателните постановления се издават от кмета на Община Хайредин или от упълномощено от него длъжностно лице от общинската администрация.

Допълнителни разпоредби

§ 1. „Обекти” са всички недвижими имоти, в т.ч. поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво покритие.

§ 2 „Работещ” е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите - за времето на обучение, стаж и практика.

§ 3 „Ръководители” са лица, които изпълняват функции, свързани с ръководство или управление, или които представляват държавни органи, организации, юридически лица или физически лица.

§ 4 „Преместваеми обекти с гъвкаво покритие” са обектите съгласно § 5, т. 80 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, които имат меко покривало и се поставят върху площ, по-голяма от 75 m2. Към преместваемите обекти с гъвкаво покритие не се отнасят палатките за къмпинг или за санитарни цели.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1 Настоящата наредба се издава на основание заповед № основание чл.21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

§ 2 Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от органите за държавен противопожарен контрол съгласно ЗМВР и кметовете по населени места.

§ 3 За нарушения на наредбата се прилагат административнонаказателните разпоредби на Закона за административните нарушения и наказания и Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§ 4 Указания по прилагане на тази наредба дава началникът на РСПБЗН Козлодуй, съгласувано с кмета на община Хайредин.

§ 5 За неуредени в тази Наредба въпроси, се прилагат изискванията на съответните нормативни актове по пожарна безопасност.

§ 6. (1) Настоящата наредба да се доведе до знанието на всички кметове и Началника на РСПБЗН Козлодуй, да се публикува в сайта на община Хайредин и постави на предвидените за това места в съставните кметства.

(2) Тази Наредба отменя Наредба 8 за пожарната безопасност на населените места и обектите на територията на община Хайредин, приета с Решение №212  по Протокол № 20 от 05.06.2013г на Общински съвет Хайредин.

§ 7. Наредбата е приета с Решение № ……………….. по Протокол № ………от дата …………….2017 г.,на заседание на Общински съвет Хайредин и влиза в сила в 14 /четиринадесет дневен срок / от приемането и.

СВЕТЛА ПЕТРОВА

Председател на ОбС - Хайредин